YC-1284打印线使用说明

说明： 在Wiindows 2000和Windosw XP下无须另行安装驱动程序，操作系统已经自带；

- 产品介绍

YC-1284是一个USB转并口打印机转接线, 它可于PC及打印机间提供一种真正的双向式讯息沟通, 因而透过它可实时地反应打印机异常的状况到主机的计算机屏幕上, 让使用者能在最短时间内排解问题, 继续作业。 而除了USB即插即用的便利性外, 空出来的并口更可用来给其它使用并口的外设, 例如扫瞄器或外接式储存设备以进行更有效的整体应用。

- 产品内容

硬件:

- USB转并口打印机转接线

软件:

- USB转并口打印机转接线驱动程序

- 使用者手册

- 产品特色

- 符合USB规格1.1版

- PC及打印机间进行真正的双向式讯息沟通

- 系统需求

PC

- IBM兼容个人计算机486DX4-100MHz或更高阶计算机

- 可用之USB连接埠

- 光驱

- Windows® 98，Windows® ME或Windows® 2000&XP

- 驱动程序安装 (WIN2000&XP)

（说明：驱动程序在WIN2000&Xp已自带）

依照下列步骤指示在Windows® 2000&XP上安装USB转并口打印线。

  - 将计算机电源打开并且确定通用串行总线 (USB port) 的功能已经开启并且可以正常动作。

  - 将USB转并口打印线之USB端接上计算机，Windows® 会自动侦测到新的硬件并且自动安装所需要的驱动程序。

  - 在Windows® 安装驱动程序完后，你可以到”控制台”-“系统”-“硬件”-“装置管理员”-“通用序列总线控制卡”下看到USB打印支持。

- 安装打印机

  - 先将打印机电源关闭后，将USB转并口打印线之CCENTRONIC-36PIN 端接到打印机上。

  - 将计算机电源打开后将USB转并口打印线之USB 端接到USB PORT上

  - 如果你已经安装打印机的驱动程序后，请到”开始”-“控制台”-“打印机” 在已安装的打印机上按鼠标右键查看打印机的内容

  - 选择详细资料，将连接端口更换为LPT2。

  - 如果你还没有安装打印机 请到”开始”-“控制台”-“打印机”选择新增打印机，新增打印机精灵会引导你依照步骤安装打印机。